Corso di Architettura dei Sistemi Digitali – Prof. Mazzocca

Anno Accademico 2021-2022

Work Projects (Altro nome)

Nostri nomi

INDICE

1           Multiplexer	5

1.1         Progettazione del Multiplexer indirizzabile 16:1	5

1.1.1         Codice VHDL del Multiplexer	7

1.1.2         La simulazione del Multiplexer	10

1.2        Progettazione della Rete di Interconnessione 16:4	12

1.2.1         Codice VHDL della Rete di Interconnessione 16:4	13

1.2.2        La simulazione della Rete	14

1.2.3        C’è un’altra soluzione? Perché queste scelte? Sviluppo futuro	14

2           Encoder BCD	15

2.1         Progettazione del Encoder BCD	15

2.1.1         Codice VHDL del Encoder BCD	16

2.1.2         La simulazione del Encoder BCD	18

2.1.3        Implementazione sulla board tramite i led	20

2.1.4        Implementazione sulla board tramite il display	23

2.1.5        C’è un’altra soluzione? Perché queste scelte? Sviluppo futuro	26

3           Riconoscitore a 2 modalità	27

3.1         Progettazione del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità	27

3.1.1         Schematico del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità	29

3.1.2         Codice VHDL del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità	30

3.1.3         La simulazione del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità	35

# 1           Multiplexer

Si realizza un Multiplexer seguendo le specifiche richieste dal cliente:

- 1.1 Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione un multiplexer indirizzabile 16:1, utilizzando un approccio di progettazione per composizione a partire da multiplexer 4:1.

- 1.2 Utilizzando il componente sviluppato al punto precedente, progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una rete di interconnessione a 16 sorgenti e 4 destinazioni.

- 1.3 Sintetizzare ed implementare su board il progetto della rete di interconnessione sviluppato al punto 1.2, utilizzando gli switch per fornire gli input di selezione e i led per visualizzare i 4 bit di uscita. Per quanto riguarda i 16 bit dato in input, essi possono essere precaricati nel sistema oppure immessi anch’essi mediante switch, sviluppando in questo secondo caso un’apposita rete di controllo per l’acquisizione.

## 1.1         Progettazione del Multiplexer indirizzabile 16:1

Per la progettazione del Multiplexer in questione, come dalle specifiche, si utilizza un approccio di progettazione modulare, ovvero implementando componenti più piccoli e comporli. In questo caso, per la realizzazione del Multiplexer indirizzabile 16:1 si utilizzano cinque Multiplexer 4:1, che a loro volta saranno implementati come composizione di tre Multiplexer 2:1 notevoli.

2:1

4:1

16:1

FIG. 1.0 – Concetto grafico

Il Mux 2:1 è una macchina combinatoria notevole, indirizzabile avente una sola linea di selezione e due ingressi.

Mux 2:1

I0

Y

I1

S0

FIG. 1.1 – Mux 2:1

Perché si utilizzano tre Mux 2:1 per la realizzazione del Mux 4:1? La risposta è nel seguente grafico:

FIG. 1.2 – Mux 4:1

I quattro input mappati in ingresso ai primi due Mux 2:1 la cui uscita è determinata dall’input di selezione S0. I due segnali in uscita dai primi due Mux 2:1 entrano nell’ultimo Mux 2:1 selezionato dall’ingresso S1 e l’uscita Y mappata in O.

FIG. 1.3 – Mux 16:1

Si fa uso del Mux 4:1 composito per la realizzazione del Mux 16:1. Dalla FIG 1.3, si evincono i 16 ingressi di INPUT(0…15), mappati per ogni 4 input ad ogni Mux 4:1 composito. Le uscite sono gestite dai segnali interni A(0…3) i quali vanno in ingresso all’ultimo Mux 4:1 composito. L’uscita dell’ultimo Mux 4:1 composito corrisponde all’uscita complessiva del sistema.

### 1.1.1         Codice VHDL del Multiplexer

Si inizia dal componente notevole, il Multiplexer 2:1 (multiplexer_2_1.vhd):

Si definisce l’entità del MUX 2:1

entity multiplexer_2_1 is

Port ( I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;

S0 : in STD_LOGIC;

Y : out STD_LOGIC

);

end multiplexer_2_1;

E l’achitettura:

architecture behavioral of multiplexer_2_1 is

begin

Y <= I0 when S0 = '0' else

I1 when S0 = '1' else

'-';

end behavioral;

Dopo l’implementazione del MUX 2:1, si passa all’implementazione del Multiplexer 4:1 (multiplexer_4_1.vhd) riutilizzando proprio il multiplexer_2_1.

entity multiplexer_4_1 is

Port (

I: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

O: out STD_LOGIC

);

end multiplexer_4_1;

architecture structural of multiplexer_4_1 is

-- riutilizzo del componente multiplexer_2_1

component multiplexer_2_1 is

port (

I0 : in STD_LOGIC;

I1 : in STD_LOGIC;

S0 : in STD_LOGIC;

Y : out STD_LOGIC

);

end component;

-- segnali interni

signal A : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1);

begin

-- si definiscono i multiplexer che si interfacciano con l’ingresso

mux0_1: FOR j in 0 to 1 GENERATE m: multiplexer_2_1

-- si mappano con gli ingressi indicati dalle figure

port map(

I0 => I(j*2),

I1 => I(j*2 +1),

S0 => S(0),

Y => A(j)

);

end GENERATE;

-- si mappa il multiplexer collegato all’uscita

mux2: multiplexer_2_1

port map(

I0 => A(0),

I1 => A(1),

S0 => S(1),

Y => O

);

end structural;

Dopo l’implementazione del MUX 4:1, si passa all’implementazione del Multiplexer 16:1 (multiplexer_16_1.vhd) riutilizzando proprio il multiplexer_4_1.

entity multiplexer_16_1 is

Port (

INPUT: in STD_LOGIC_VECTOR(0 to 15);

SEL: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

OUTPUT: out STD_LOGIC

);

end multiplexer_16_1;

architecture structural of multiplexer_16_1 is

-- riutilizzo del componente multiplexer_4_1

component multiplexer_4_1 is

Port (

I: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

O: out STD_LOGIC

);

end component;

-- segnali interni

signal A : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

begin

-- si definiscono I 4 mux che si interfacciano con l’ingresso

mux0_3: FOR j IN 0 to 3 GENERATE m: multiplexer_4_1

-- si mappano i segnali con i segnali di ingresso esterni

Port map (

I(0 to 3) => INPUT(j*4 to j*4+3),

S(1 downto 0) => SEL(1 downto 0),

O => A(j)

);

end GENERATE;

-- si definisce il 5° mux che si interfaccia con l’uscita

mux4: multiplexer_4_1

-- si mappano i segnali con i segnali di ingresso interni

port map (

I(0 to 3) => A(0 to 3),

S(1 downto 0) => SEL(3 downto 2),

O => OUTPUT

);

end structural;

### 1.1.2         La simulazione del Multiplexer

Come di consueto, la simulazione sarà fatta stimolando l’implementazione del multiplexer_16_1 attraverso il Testbench (multiplexer_16_1_TB.vhd)

entity multiplexer_16_1_TB is

end multiplexer_16_1_TB;

architecture Behavioral of multiplexer_16_1_TB is

component multiplexer_16_1 is

Port (

INPUT: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

SEL: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

OUTPUT: out STD_LOGIC

);

end component;

signal inputs : STD_LOGIC_VECTOR (0 to 15);

signal selections : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);

signal outputs : STD_LOGIC;

begin

--Unit Under Test

uut: multiplexer_16_1

-- mapping dei segnali da simulare

port map (

INPUT => inputs,

SEL => selections,

OUTPUT => outputs

);

-- TEST

stim_proc: process

begin

--selezione linea INPUT0

wait for 10 ns;

inputs <= "1000000000000000";

selections <= "0000";

wait for 10 ns;

assert outputs <= '1'

report "Errore sulla Linea 0"

severity failure;

--selezione linea INPUT6

wait for 10 ns;

inputs <= "0000001000000000";

selections <= "0110";

wait for 10 ns;

assert outputs <= '1'

report "Errore sulla Linea 6"

severity failure;

--selezione linea INPUT12

wait for 10 ns;

inputs <= "0000000000001000";

selections <= "1100";

wait for 10 ns;

assert outputs <= '1'

report "Errore sulla Linea 12"

severity failure;

--selezione linea INPUT3

wait for 10 ns;

inputs <= "0001000000000000";

selections <= "0011";

wait for 10 ns;

assert outputs <= '1'

report "Errore sulla Linea 3"

severity failure;

--selezione linea INPUT15

wait for 10 ns;

inputs <= "0000000000000001";

selections <= "1111";

wait for 10 ns;

assert outputs <= '1'

report "Errore sulla Linea 15"

severity failure;

end process;

end Behavioral;

FIG. 1.4 – Simulazione Multiplexer 16:1

In definitiva, come è possibile notare dalla FIG 1.4, prendendo in esempio la simulazione all’istante 50ns si ha che l’INPUT è “000000000001000” e il SEL è “1100” ovvero viene selezionata la linea 12 (c) e quindi in uscita (OUTPUT) si avrà 1.

## 1.2        Progettazione della Rete di Interconnessione 16:4

Per la realizzazione di tale rete si utilizza il MUX 16_1 e con un’opportuna selezione inoltra il segnale in uscita del multiplexer in ingresso ad un DEMUX 1_4 (FIG. 1.5); a sua volta, il demultiplexer lo inoltrerà su una delle quattro possibili destinazioni in modo tale da realizzare una vera e propria rete di interconnessione a 16 ingressi e 4 uscite.

FIG. 1.5 – Demultiplexer 1_4

FIG. 1.6 – Rete di Interconnessione a 16 sorgenti e 4 destinazioni

Dalla FIG 1.6 si trae l’approccio modulare proposto nel paragrafo 1 in cui ogni componente e composizione di altri componenti più semplici, in particolare gli ingressi della rete di interconnessione (INPUTR[0…15]) sono mappati agli ingressi del MUX 16:1 (INPUT[0…15 ]). Di tali ingressi, soltanto uno viene posto in uscita (OUTPUT) sulla base del valore di selezione (SM[0…3]) indicato. Quest’ultimo è inoltrato all’ingresso del DEMUX [1…4] che in accordo con il valore SD[0,1] seleziona la destinazione di uscita (OUTPUTR[0…3]). Si noti dunque che il valore di OUTPUTR sarà formato da un valore di 4 bit di cui solo uno sarà alto (es. “0010”).

### 1.2.1         Codice VHDL della Rete di Interconnessione 16:4

Si implementa inizialmente l’ulteriore componente della rete, ovvero il DEMUX 1:4:

entity demultiplexer_1_4 is

Port (

K : in STD_LOGIC;

SD : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

DO : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3)

);

end demultiplexer_1_4;

architecture Behavioral of demultiplexer_1_4 is

begin

-- l’uscita del demultiplexer_1_4 è un vettore di 4 bit pertanto in correlazione della selezione SD si utilizza la concatenazione tra K e i valori di bit rimanenti.

process (SD,K)

begin

if SD="00" then

DO <= K&"000";

elsif SD="01" then

DO <= '0'&K&"00";

elsif SD="10" then

DO <= "00"&K&'0';

elsif SD="11" then

DO <= "000"&K;

end if;

end process;

end Behavioral;

A questo punto si passa all’implementazione generale della rete di interconnessione:

entity rete_16_4 is

Port (

-- si inizializza INPUTR con tutti “1” poiché i switch presenti sulla board non sono sufficienti a rappresentare tutti gli ingressi della rete in questione (sia quelli delle linee e sia quelli di selezione complessivi)

INPUTR : in STD_LOGIC_VECTOR(0 to 15) := "1111111111111111";

SM : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

SDEM : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);

OUTPUTR : out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3)

);

end rete_16_4;

architecture structural of rete_16_4 is

component multiplexer_16_1 is

Port (

INPUT: in STD_LOGIC_VECTOR(0 to 15);

SEL: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

OUTPUT: out STD_LOGIC

);

end component;

component demultiplexer_1_4 is

Port (

K : in STD_LOGIC;

SD : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);

DO : out STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3)

);

end component;

signal A : STD_LOGIC;

begin

mux: multiplexer_16_1

port map (

INPUT(0 to 15) => INPUTR(0 to 15),

SEL(3 downto 0) => SM(3 downto 0),

OUTPUT => A

);

demux: demultiplexer_1_4

port map(

K => A,

SD(1 downto 0) => SDEM(1 downto 0),

DO(0 to 3) => OUTPUTR(0 to 3)

);

end structural;

### 1.2.2        La simulazione della Rete

### 1.2.3        C’è un’altra soluzione? Perché queste scelte? Sviluppo futuro

Implementazione Rete di Interconnessione con bottoni per rete di acquisizione.

# 2           Encoder BCD

Si realizza un riconoscitore di sequenza a 2 modalità seguendo le specifiche richieste dal cliente:

  - Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una rete che, data in ingresso una stringa binaria X di 10 bit X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 che corrisponde alla rappresentazione decodificata di una cifra decimale (cioè, una rappresentazione in cui ogni stringa contiene un solo bit alto), fornisce in uscita la rappresentazione Y della cifra mediante codifica Binary-Coded Decimal (BCD).

Input: 0000000001 à Output: 0000 (cifra 0)

Input: 0000000010 à Output: 0001 (cifra 1)

Input: 0000000100 à Output: 0010 (cifra 2)

….

  - Sintetizzare ed implementare su board il progetto dell’encoder BCD utilizzando gli switch per fornire la stringa X in ingresso, e i led per visualizzare Y. Nel caso in cui si utilizzi una board dotata di soli 8 switch, è possibile sviluppare il progetto considerando X di soli 8 bit (la macchina sarà allora in grado di fornire in uscita la rappresentazione BCD delle cifre decimali da 0 a 7).

  - Utilizzare un display a 7 segmenti per visualizzare la cifra decimale codificata da Y (pilotare opportunamente i catodi del display per visualizzare la cifra).

## 2.1         Progettazione del Encoder BCD

L’encoder è un dispositivo che riceve in ingresso una parola ad n bit e ha come uscita una parola ad m bit, con m<n. L’ingresso è tendenzialmente decodifica mentre l’uscita è codifica; quindi, l’encoder riceve in ingresso n bit di cui sono uno è alto e dà in uscita codificata a m= log2n bit.

Per la progettazione di un Encoder BCD si utilizza anche in questo caso un approccio modulare. Si compone, cioè, l’Encoder BCD tramite due componenti. Il primo componente è un arbitro di priorità e il secondo è l’encoder vero e proprio. L’arbitro di priorità ha lo scopo di evitare situazioni in cui, per errore o volutamente, in ingresso all’encoder si presentino n bit in cui più di uno sia alto, infatti l’arbitro ha come ingresso una parola di n bit e come uscita una parola n bit (la quale diventerà l’ingresso del decoder) ma, se in ingresso c’è più di un bit alto, allora l’arbitro andrà a considerare come valido solamente il bit più significativo, riportando in uscita quindi una parola di n bit in cui solo quello più significativo sarà alto.

Lo schema del Priority Encoder è mostrato in Figura 2.1.

Figura 2.1

Se la board a nostra disposizione non avesse avuto un numero sufficiente di switch su cui mappare i vari ingressi, le soluzioni potevano essere svariate:

- Creare un processo che gestisse gli input in più passi, ad esempio attraverso i bottoni, assegnando ad esempio 10/n segnali alla volta in base agli switch disponibili.

- Biforcare gli ingressi, cioè creare un dispositivo che prende un filo in ingresso e ne costruisce due.

- Precaricare nella memoria un insieme di sequenze.

Così come è stato implementato, il sistema comprende 10 ingressi mappati su altrettanti switch e 4 uscite, mappate prima su altrettanti led e successivamente visualizzabile tramite una singola cifra sul display.

### 2.1.1         Codice VHDL del Encoder BCD

CODICE ARBITRO

Nel codice dell’arbitro, viene definito come deve essere l’output in modo tale che, anche se più di uno degli ingressi è alto, l’uscita avrà comunque solo e soltanto un bit alto. Viene trattato con un modello Dataflow.

entity Arbiter is

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)

);

end Arbiter;

architecture Dataflow of Arbiter is

begin

Y <= "1000000000" when X(9) = '1' else

"0100000000" when X(8) = '1' else

"0010000000" when X(7) = '1' else

"0001000000" when X(6) = '1' else

"0000100000" when X(5) = '1' else

"0000010000" when X(4) = '1' else

"0000001000" when X(3) = '1' else

"0000000100" when X(2) = '1' else

"0000000010" when X(1) = '1' else

"0000000001" when X(0) = '1' else

"----------";

end Dataflow;

CODICE ENCODER

Nel codice dell’encoder si specifica l’uscita codificata in base all’ingresso decodificato. Anch’esso è trattato col modello Dataflow.

entity Encoder is

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

end Encoder;

architecture Dataflow of Encoder is

begin

with X select

Y <= "0000" when "0000000001",

"0001" when "0000000010",

"0010" when "0000000100",

"0011" when "0000001000",

"0100" when "0000010000",

"0101" when "0000100000",

"0110" when "0001000000",

"0111" when "0010000000",

"1000" when "0100000000",

"1001" when "1000000000",

"----" when others;

end Dataflow;

CODICE PRIORITY ENCODER

Nel priority encoder invece, si usa un modello strutturale, in quanto si utilizzano i componenti prima specificati (Arbiter e Encoder) utilizzando proprio il costrutto COMPONENT. Si vanno poi a mappare i vari ingressi/uscite dei vari componenti nel modo illustrato nello schema.

entity PriorityEncoder is

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

end PriorityEncoder;

architecture Structural of PriorityEncoder is

COMPONENT Arbiter IS

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0)

);

END COMPONENT;

COMPONENT Encoder IS

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

END COMPONENT;

signal u : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

begin

A : Arbiter

PORT MAP(

X => X,

Y => u

);

E : Encoder

PORT MAP(

X => u,

Y => Y

);

end Structural;

### 2.1.2         La simulazione del Encoder BCD

CODICE TESTBENCH

Il codice usato per testare il Priority Encoder è il seguente:

entity PriorityEncoder_TB is

end PriorityEncoder_TB;

architecture Behavioral of PriorityEncoder_TB is

COMPONENT PriorityEncoder

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

Y : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

END COMPONENT;

signal input : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0) := "0000000000";

signal output : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

begin

uut : PriorityEncoder PORT MAP (

X => input,

Y => output

);

stim_proc: process

begin

wait for 100 ns;

input <= "1010101010";

wait for 50 ns;

input <= "0101011111";

wait for 50 ns;

input <= "0000101010";

wait for 50 ns;

input <= "0010111111";

wait for 50 ns;

input <= "0001110111";

wait for 50 ns;

input <= "0000000001";

wait for 50 ns;

input <= "0000010101";

wait for 50 ns;

input <= "0000000010";

wait for 50 ns;

input <= "1000000000";

wait for 50 ns;

input <= "0000000100";

wait for 50 ns;

input <= "0000000000";

wait;

end process;

end Behavioral;

Come si può vedere, sono stati inseriti sia input con un solo bit alto, sia input con più di un bit alto, per testare il funzionamento dell’arbitro.

Il risultato è mostrato in Figura 2.2 nell’intervallo 100-340ns e in Figura 2.3 nell’intervallo 340-600ns:

Figura 2.2

Figura 2.3

Dalla simulazione si deve specificare che input[9:0] si riferisce all’input immesso dall’utente e output[3:0] si riferisce all’output dell’intero Priority Encoder, successivamente X[9:0] si riferisce all’input dell’arbitro (che corrisponde all’input dell’utente) e Y[9:0] si riferisce all’output dell’arbitro, che corrisponde al successivo X[9:0] che sarebbe l’input dell’encoder, ed infine c’è Y[3:0] che è l’uscita dell’encoder interno, che corrisponde all’uscita finale del Priority Encoder.

Dopo un’attesa di 100ns, vengono inseriti gli input uno ad uno con intervallo di 50ns.

Il primo input è 2aa, cioè “1010101010”, cioè il primo input presenta più bit alti. Come si può notare, l’uscita dell’arbitro risulta essere invece 200, cioè “1000000000”, ovvero va a considerare solo il primo bit più significativo, azzerando tutti i successivi, esattamente come dovrebbe fare. Siccome ad essere alto è il nono bit più significativo, allora in uscita si presenta la configurazione “9”, che in binario sarebbe “1001”.

Gli input successivi confermano la correttezza della macchina, sia che essi siano configurati esattamente, cioè con un solo bit alto, sia in caso contrario.

### 2.1.3        Implementazione sulla board tramite i led

Per poter implementare l’utilizzo sulla board, bisogna decidere su che switch mappare gli ingressi e su che led mappare le uscite. Si decide arbitrariamente di mappare i 10 ingressi sugli switch da V10 a U18 mentre i le uscite verranno mappate sui led da N14 a H17. Le linee da decommentare e modificare sono:

##Switches

set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[9] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[8] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { X[7] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { X[6] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]

set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[5] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[4] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]

set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[3] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[2] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[1] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]

set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { X[0] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]

## LEDs

set_property -dict { PACKAGE_PIN H17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN N14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { Y[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3]

Come esempio, riportiamo quelli di Figura 2.4 e 2.5. In particolare, possiamo vedere in Figura 2.4 che la configurazione di ingresso risulta avere solo un bit alto, cioè quello più significativo mappato sullo switch U18. La configurazione di ingresso è quindi 1000000000. In questo caso non è necessario l’intervento dell’arbitro e l’uscita risulta corretta, 1001.

Per vedere se l’arbitro funziona o meno, vediamo la Figura 2.5, in cui, mantenendo U18 alzato, sono stati alzati anche gli switches U12, H6, T13. Notiamo che la configurazione dell’uscita non varia; ciò vuol dire che l’arbitro considera solo il bit più significativo se in ingresso ci sono più bit alti. Il Priority Encoder funzionano correttamente.

Figura 2.4

Figura 2.5

### 2.1.4        Implementazione sulla board tramite il display

Per poter implementare l’utilizzo del display sulla board, è necessario modificare la composizione del progetto e aggiungere una nuova entità, denominata proprio display. Ad ogni numero in ingresso si associa la giusta configurazione degli anodi e dei catodi.

Nota: il seguente metodo di utilizzo del display va bene esclusivamente se si deve utilizzare una solo cifra. Se il progetto avesse preveduto l’utilizzo di più cifre, l’utilizzo del display avrebbe dovuto essere gestito diversamente.

entity display is

Port (

number: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

anodi: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

catodi: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end display;

architecture Behavioral of display is

begin

process (number)

begin

case number  is

when "0000" =>

catodi <= "11000000"; --0

anodi <= "11111110";

when "0001" =>

catodi <= "11111001"; --1

anodi <= "11111110";

when "0010" =>

catodi <= "10100100"; --2

anodi <= "11111110";

when "0011" =>

catodi <= "10110000"; --3

anodi <= "11111110";

when "0100" =>

catodi <= "10011001"; --4

anodi <= "11111110";

when "0101" =>

catodi <= "10010010"; --5

anodi <= "11111110";

when "0110" =>

catodi <= "10000010"; --6

anodi <= "11111110";

when "0111" =>

catodi <= "11111000"; --7

anodi <= "11111110";

when "1000" =>

catodi <= "10000000"; --8

anodi <= "11111110";

when "1001" =>

catodi <= "10010000"; --9

anodi <= "11111110";

when "1010" =>

catodi <= "10100000"; --a

anodi <= "11111110";

when "1011" =>

catodi <= "10000011"; --b

anodi <= "11111110";

when "1100" =>

catodi <= "11000110"; --c

anodi <= "11111110";

when "1101" =>

catodi <= "10100001"; --d

anodi <= "11111110";

when "1110" =>

catodi <= "10000110"; --e

anodi <= "11111110";

when "1111" =>

catodi <= "10001110"; --f

anodi <= "11111110";

when others =>

catodi <= "11000000"; --x

anodi <= "11111101";

end case;

end process;

end Behavioral;

Altra modifica che bisogna fare, riguarda le porte di ingresso dell’entita PriorityEncoder, che devono essere aggiornate aggiungendo un vettore per i catodi e uno per gli anodi.

entity PriorityEncoder is

Port(

X : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

CAT : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

AN : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end PriorityEncoder;

Ovviamente, l’entità display deve essere aggiunta come componente all’interno dell’architecture del Priority Encoder, con le seguenti modifiche al comportamento:

signal u : STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 0);

signal uu : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

begin

A : Arbiter

PORT MAP(

X => X,

Y => u

);

E : Encoder

PORT MAP(

X => u,

Y => uu

);

D : display

PORT MAP(

number => uu,

anodi => AN,

catodi => CAT

);

Infine, bisogna modificare il file .xdc commentando le righe inerenti all’utilizzo dei led e decommentando ed associando correttamente quelle relative al display.

##7 segment display

set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[0] }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca

set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[1] }]; #IO_25_14 Sch=cb

set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[2] }]; #IO_25_15 Sch=cc

set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[3] }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd

set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[4] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce

set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[5] }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf

set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[6] }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg

set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CAT[7] }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp

set_property -dict { PACKAGE_PIN J17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_FOE_B_15 Sch=an[0]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T9    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]

set_property -dict { PACKAGE_PIN J14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]

set_property -dict { PACKAGE_PIN P14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]

set_property -dict { PACKAGE_PIN T14   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]

set_property -dict { PACKAGE_PIN K2    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]

set_property -dict { PACKAGE_PIN U13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]

Riportiamo un esempio dell’utilizzo del display, in cui è possibile vedere che il decimo switch è alto, infatti il display visualizza il numero 9, e continua a visualizzare 9 anche se sono alti altri switch di peso inferiore; ciò significa che l’arbitro funziona bene.

### 2.1.5        C’è un’altra soluzione? Perché queste scelte? Sviluppo futuro

# 3           Riconoscitore a 2 modalità

Si realizza un riconoscitore di sequenza a 2 modalità seguendo le specifiche richieste dal cliente:

- 3.1 - Progettare, implementare in VHDL e testare mediante simulazione una macchina in grado di riconoscere la sequenza 1001. La macchina prende in ingresso un segnale binario i che rappresenta il dato, un segnale A di tempificazione e un segnale M di modo, che ne disciplina il funzionamento, e fornisce un’uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta. In particolare,

- se M=0, la macchina valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 4,

- se M=1, la macchina valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta, tornando allo stato iniziale ogni volta che la sequenza viene correttamente riconosciuta.

- 3.2 - Sintetizzare e implementare su board la rete sviluppata al punto precedente, utilizzando uno switch S1 per codificare l’input i e uno switch S2 per codificare il modo M, in combinazione con due bottoni B1 e B2 utilizzati rispettivamente per acquisire l’input da S1 e S2 in sincronismo con il segnale di tempificazione A, che deve essere ottenuto a partire dal clock del board. Infine, l’uscita Y può essere codificata utilizzando un led.

## 3.1         Progettazione del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità

Per la realizzazione della macchina, si utilizza un approccio comportamentale dove viene descritto il comportamento della macchina come definito dai relativi automi. Le specifiche del progetto richiedono la valutazione dei bit in “2 modi” determinato dal segnale M di modo fornendo un’uscita Y alta quando la sequenza viene riconosciuta.	
Dalle indicazioni delle specifiche, la sequenza da riconoscere è la 1001, pertanto si costruiscono le due macchine sequenziali:

FIG. 1 - Automa che valuta i bit seriali in ingresso uno alla volta

FIG. 2 - Automa che valuta i bit seriali in ingresso a gruppi di 4 bit.

FIG. 3 - Automa con modo

Dalla FIG.3 si evince dunque il funzionamento del riconoscitore. Partendo dallo stato iniziale SM, lo stato che determina il modo dell’automa, se M = 1, si valuta la sequenza un bit alla volta, se M = 0 si valuta la sequenza a gruppi di 4 bit.

Dalle FIGURE si nota inoltre che è stato utilizzato il modello di Mealy dove la variazione dell’uscita a fronte di ingresso e di stato è:

w:QxI→U

(SERVE SCRIVERE ALTRO?)

### 3.1.1         Schematico del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità

Il modello del seguente riconoscitore è diviso da una rete combinatoria (la parte del sistema che calcolerà le funzioni di transizione da uno stato all’altro) e l’elemento di memoria (la retroazione) utile per la gestione SINCRONA, tramite RST (Reset) di M (Modo) tempificato dal CLK (Clock).

(SERVE SCRIVERE ALTRO?)

FIG. 4 – Schematico del riconoscitore di sequenza

### 3.1.2         Codice VHDL del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità

Dallo schematico in FIGURA 4, si estrapolano i “process” da implementare in VHDL, nel caso in esame si sono utilizzati dunque due processi.

Si realizzano dunque due implementazioni: Design Sources per l’implementazione dei processi e un Simulation Sources per il TESTBENCH.

Si definisce l’entità composto da 4 porte in ingresso (I, RST, M, CLK) e l’uscita (Y).

-- L’entità

entity Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01 is

port( i: in std_logic;

RST, CLK: in std_logic;

M: in std_logic;

Y: out std_logic

);

end Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01;

Nell’architecture si enumerano i 10 diversi stati che compongono entrambi gli automi e si pone come stato iniziale, come già detto, lo stato SM.

-- architettura

architecture Behavioral of Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01 is

-- enumerazione stati

type stato is (SM, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10);

-- stato iniziale SM

signal stato_corrente : stato := SM;

signal stato_prossimo : stato;

Il processo combinatorio sarà così costituito:

begin

stato_uscita: process(stato_corrente, i)

begin

-- se M = 0 : Riconoscitore di Sequenza con valutazione di sequenza per gruppi di 4 bit

-- se M = 1 : Riconoscitore di Sequenza con valutazione di sequenza ad ogni singolo bit

case stato_corrente is

when S0 =>

if(i = '0' ) then

stato_prossimo <= S1;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S4;

Y <= '0';

end if;

when S1 =>

if( i = '0' or i = '1' ) then

stato_prossimo <= S2;

Y <= '0';

end if;

when S2 =>

if( i = '0' or i = '1' ) then

stato_prossimo <= S3;

Y <= '0';

end if;

when S3 =>

if( i = '0' or i = '1' ) then

stato_prossimo <= S0;

Y <= '0';

end if;

when S4 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S5;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S2;

Y <= '0';

end if;

when S5 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S6;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S3;

Y <= '0';

end if;

when S6 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S0;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S0;

Y <= '1';

end if;

when S7 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S7;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S8;

Y <= '0';

end if;

when S8 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S9;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S8;

Y <= '0';

end if;

when S9 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S10;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S8;

Y <= '0';

end if;

when S10 =>

if( i = '0' ) then

stato_prossimo <= S7;

Y <= '0';

else

stato_prossimo <= S7;

Y <= '1';

end if;

when others =>

stato_prossimo <= S7;

Y <= '0';

end case;

end process;

Si è usato il costrutto CASE-WHEN per definire cosa fa la macchina sequenziale in ogni stato. Ogni valore dell’ingresso ‘I’ fa evolvere la macchina verso un nuovo stato specificando dunque una determinata uscita Y.

Il processo di memorizzazione sarà:

mem: process (CLK)

begin

if(CLK'event and CLK = '1') then

if(RST = '1') then

stato_corrente <= SM;

if(M = '0') then

stato_corrente <= S0;

else

stato_corrente <= S7;

end if;

else

stato_corrente <= stato_prossimo;

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

L’ istruzione consente di cambiare la modalità del riconoscitore soltanto quando il RST è abilitato a 1. Se M = 0, si imposta lo stato corrente del riconoscitore a 4 bit, se M = 1, si imposta lo stato corrente del riconoscitore a 1 bit.​

L’ assegnazione stato_corrente <= stato_prossimo; consente di retroazionare lo stato prossimo nello stato corrente​

(SERVE ALTRO?)

Il TB ci permette di simulare il funzionamento della macchina in particolare si può apprezzare il comportamento del Riconoscitore nei casi in cui M = 0 o 1 e come le abilitazioni del RST influiscano sul cambio di modalità della macchina.

entity Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01_TB is

--  Port ( );

end Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01_TB;

architecture Behavioral of Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01_TB is

COMPONENT Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01_TB

PORT(

i : IN  std_logic;

CLK,RST,M : IN  std_logic;

Y : OUT  std_logic

);

END COMPONENT;

-- Inputs

signal i : std_logic := '0';

signal CLK : std_logic := '0';

signal RST : std_logic := '0';

signal M : std_logic := '1';

--Outputs

signal Y : std_logic;

-- Clock period definitions

constant CLK_period : time := 10 ns;

begin

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)

-- Qui si specifica quale architecture simulare di quelle definite nel progetto corrente

uut: entity work.Riconoscitore_Mealy_2_Modi_01(Behavioral) port map(

i => i,

CLK => CLK,

RST => RST,

M => M,

Y => Y

);

-- Clock process definitions

CLK_process :process

begin

CLK <= '0';

wait for CLK_period/2;

CLK <= '1';

wait for CLK_period/2;

end process;

-- Stimulus process

stim_proc: process

begin

-- hold reset state for 100 ns.

wait for 100 ns;

-- start da 200 (100 + CLK_period*10)

wait for CLK_period*10;

-- insert stimulus here

-- sequenza di bit in ingresso 0010010000101001

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

--C'è il cambio di M e viene abilitato il reset (RST<='1')

M<='0';

RST<='1';

wait for 10 ns;

RST<='0';

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

-- C'è il cambio di M e viene abilitato il reset (RST<='1')

M<='1';

RST<='1';

wait for 10 ns;

RST<='0';

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='0';

wait for 10 ns;

i<='1';

wait;

end process;

end Behavioral;

### 3.1.3         La simulazione del Riconoscitore di sequenza a 2 modalità

A 270ns si ha la transizione di M: 1 à 0 e RST: 0 à 1

(RST torna a 0 dopo 10ns)

A 250ns si ha la transizione di Y: 0 à 1 (M=1)

Seguendo il TESTBENCH, la simulazione sarà:

A 350ns si ha la transizione di Y: 0 à 1 (M=0)

A 360ns si ha la transizione di M: 0 à 1 e RST: 0 à 1

(RST torna a 0 dopo 10ns)

A 440ns si ha la transizione di Y: 0 à 1 (M=1)

VEDERE LA QUESTIONE DEGLI ASSERT